結構型資料分析(專案計畫文件)

專案名稱： 桃園市空品即時預測模型訓練與建置

數據集名稱： 2025環境部空氣品質監測網全年逐時資料北部區域桃園地區監測站數據 (桃園、平鎮、大園、觀音、龍潭)

資料來源網址： https://drive.google.com/file/d/1-p3x4z9Cv71n-LWNm-kaVYuzYbwk3lOd/view

格式與大小： CSV 格式，約 653 ~ 812 KB

一、 關於此數據集 (About This Dataset)

本數據集涵蓋 2025 年全年度（2025/01/01 至 2025/12/31），由中華民國環境部空氣品質監測網於桃園市轄區內 5 個核心觀測站（桃園、平鎮、大園、觀音、龍潭）所蒐集的逐時（24小時）空氣污染物與氣象觀測指標。

數據集真實反映了桃園地區隨季節、工業排放、交通通勤與氣候變化下的空氣品質動態。本數據集主要用於分析大氣污染物（如細懸浮微粒 PM2.5、臭氧 O3）隨時間序列的演變趨勢，並作為建立即時與短期空氣品質預測模型（如 LSTM、Random Forest 等機械學習模型）的特徵與目標值，為桃園市民及政府決策提供即時環境健康預警。

二、 資料集特徵 (Dataset Features)

- 高時間解析度： 採逐時（Hourly）觀測，每日皆有 24 個時間點的連續資料，可捕捉早晚交通尖峰、日照光化學反應（如臭氧生成）等短週期變化。

- 站點分佈代表性強：

  - 桃園站： 都會核心區，受高密度人口與機動車輛尾氣（交通源）影響深。

  - 平鎮站： 丘陵與半都會過渡區，具區域代表性。

  - 大園站、觀音站： 沿海工業區，受鄰近工業排放與海陸風交替擴散效應影響。

  - 龍潭站： 南端內陸丘陵區，可對照非核心都會區背景值。

- 多維度指標耦合： 數據同時結合了化學污染物與基礎物理氣象因子（氣溫、風向、風速、雨量、相對濕度），有利於分析氣象對空氣污染物的擴散、累積與轉化機制。

三、 主要功能類別 (Key Functional Categories)

| 功能類別 | 對應觀測測項 (欄位值) | 主要分析功能與預測角色 |
| --- | --- | --- |
| 傳統與微粒污染物 | PM2.5, PM10, SO2, CO, O3 | 核心空氣品質指標 (AQI) 計算來源，通常作為模型預測的「目標變數 (Target)」。 |
| 氮氧化物與氣體源 | NO, NO2, NOx, (桃園站特有: CH4, NMHC, THC) | 汽機車尾氣、工業燃燒之衍生前驅物，作為光化學反應及二次污染物生成的重要預測特徵。 |
| 物理氣象驅動因子 | AMB_TEMP, RH, RAINFALL, WIND_SPEED, WIND_DIREC, WS_HR, WD_HR | 氣溫影響化學反應速率、風速與風向決定水平擴散、雨量具洗滌效應、濕度關乎微粒吸水成長，皆為模型預測時必備的「環境特徵變數 (Features)」。 |

四、 預期包含的資訊 (Expected Information to Retrieve)

- 日夜與季節性趨勢： 預期可分析出冬季因大氣擴散條件差、逆溫層低導致 PM2.5 濃度攀升，以及夏季強烈日照引發臭氧（O3）午後濃度高峰之特徵。

- 空間污染差異性： 預期能比較沿海工業測站（觀音、大園）與都會交通測站（桃園）在主要污染物種類上的濃度與日變化差異。

- 風場擴散影響： 預期能透過風向（WIND_DIREC）與風速（WIND_SPEED）分析桃園地區微粒污染的主要局地來源與境外傳輸路徑。

五、 資料欄位與維度 (Data Fields & Size)

1. 資料維度 (Data Size)

五個測站的觀測欄位均為 28 個欄位（包含測站、日期、測項，以及 00 至 23 時的數值欄位，外加一空值預留欄位）。 各測站因監測項目多寡，全年度資料筆數（列數）有所差異：

- 桃園站 (桃園_2025.csv)： 共有 18 個觀測項目，全年度資料維度為 6,570 列 × 28 欄。

- 其餘四站 (平鎮、大園、觀音、龍潭)： 均為 15 個觀測項目，全年度資料維度均為 5,475 列 × 28 欄。

2. 欄位字典 (Data Dictionary)

| 欄位名稱 | 資料類型 | 中文說明 | 備註 / 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測站 | Object (String) | 空氣品質觀測站名稱 | 例如：桃園、平鎮、大園、觀音、龍潭 |
| 日期 | Object (DateTime) | 觀測日期 | 格式為 YYYY/MM/DD 00:00:00 |
| 測項 | Object (String) | 觀測指標名稱 | 如：PM2.5、AMB_TEMP、O3 等 |
| 00 ~ 23 | Float64 | 當日 24 小時之逐時觀測值 | 依測項不同而有不同單位（詳見下方說明） |
| Unnamed: 27 | Float64 | 空白溢出欄位 | 全站皆無有效數值，資料清洗時可刪除 |

3. 常見測項單位與代碼對照表

| 代碼 | 中文名稱 | 標準單位 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AMB_TEMP | 環境溫度 | ℃ | 大氣環境攝氏溫度 |
| PM2.5 | 細懸浮微粒 | μg/m³ | 粒徑小於或等於 2.5 微米之粒子濃度 |
| PM10 | 懸浮微粒 | μg/m³ | 粒徑小於或等於 10 微米之粒子濃度 |
| O3 | 臭氧 | ppb | 大氣臭氧體積比濃度 |
| CO | 一氧化碳 | ppm | 大氣一氧化碳體積比濃度 |
| SO2 | 二氧化硫 | ppb | 大氣二氧化硫體積比濃度 |
| NO2 | 二氧化氮 | ppb | 大氣二氧化氮體積比濃度 |
| RH | 相對濕度 | % | 大氣環境相對濕度百分比 |
| RAINFALL | 雨量 | mm | 小時累積降雨量 |
| WIND_SPEED | 風速 | m/sec | 當下瞬間或定時觀測之風速 |
| WIND_DIREC | 風向 | degrees | 風的來向方位角 (0 ~ 360 度) |
| CH4 / NMHC / THC | 甲烷 / 非甲烷 / 總碳氫化合物 | ppm | 桃園都會站特有之有機氣體指標 |

4. 監測站分群

將資料集中五個監測站分為三個群體進行建模與機器訓練：

- 沿海工業測站： 大園站、觀音站

- 都會交通測站： 桃園站、平鎮站

- 高海拔背景測站： 龍潭站

六、 參考文獻文綱與本專案映射關係

本專案技術架構參考逢甲大學與國防部合作研究成果 《機器學習建構PM2.5濃度模型之研究-以台中市為例》。

- 參考文獻名稱: 機器學習建構PM2.5濃度模型之研究-以台中市為例

- 網址:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mnd.gov.tw/File/46040

以下為該文獻的核心研究大綱，以及本專案（桃園地區）如何將其模型框架進行理論與方法論的映射：

- 1. 文獻研究大綱摘要：

  - 研究目的： 探討在排除複雜且難以取得的空間地理特徵（經緯度）下，如何單純利用「時間因子」、「化學空氣污染因子」與「物理氣象因子」建構高精度的 PM2.5 預測模型。

  - 方法論核心 (M14 框架)： 模型共輸入 14 個自變數（7 個污染源 + 5 個氣象因子 + 2 個時間因子：年積日、日積時），不導入地理經緯度。研究證實，去除空間因子後的模型（M14）其預測精度與泛化能力顯著優於包含空間因子的模型（M16），有效降低了過度擬合（Overfitting）的風險。

  - 演算法比較： 對比了隨機森林（Random Forest, RF）、極限梯度提升（XGBoost）與支援向量機（SVM），最終證實「隨機森林」演算法在各測站的交叉驗證與獨立測站驗證中，皆具有最佳的預測表現與魯棒性。

- 2. 本專案對應之對照設計：

  - 地理環境映射： 論文以台中市為研究對象；本專案則無縫遷移至「桃園市」（包含大園、觀音、桃園、平鎮、龍潭等站）。

  - 站點特徵對照：

    - 工業/沿海站： 論文之「沙鹿站」對照本專案之「大園站、觀音站」。

    - 都會/交通站： 論文之「忠明站、大里站」對照本專案之「桃園站、平鎮站」。

    - 背景/高海拔站： 論文之「豐原/山區鄰近站」對照本專案之「龍潭站」。

七、 基於論文框架之機器學習建模實作流程

本專案將完全引入該研究之 M14 隨機森林模型框架 進行桃園地區的模型建置。整體機器學習生命週期分為四個核心階段：

1. 資料預處理與特徵工程 (Data Preprocessing & Feature Engineering)

- 資料重組 (Reshaping)： 原始環境部 CSV 格式為一列一測項（24 小時橫向排列）。必須將其逆透視（Melt）重塑為「時間戳記 (Timestamp) - 測項 (Feature)」之單一時間序列結構。

- 遺失值補值 (Missing Value Imputation)： 由於連續監測儀器可能發生短暫故障，實作上需遵循文獻所採用之最鄰近值填補法（Nearest Neighbor Imputation），以確保時間序列不中斷。

- 時間特徵衍生： 將日期與時間欄位，轉換並提取出兩個關鍵時間自變數：

  - 年積日 (Day of Year)： 數值範圍 1 ~ 365/366，用於捕捉 PM2.5 隨冬、夏季轉換之季節性趨勢。

  - 日積時 (Hour of Day)： 數值範圍 0 ~ 23，用於捕捉交通通勤尖峰與臭氧光化反應之日變化。

- 特徵正規化 (Feature Scaling)： 採用 Min-Max 正規化 (Min-Max Normalization) 將 14 個特徵縮放至 [0, 1] 之間。 安全原則：Min-Max 尺度（X_min, X_max）必須僅從訓練集數據計算得到，再應用至測試集，以嚴格防止資料洩漏 (Data Leakage)。

2. 訓練與驗證策略 (Training & Validation Strategy)

- 交叉驗證 (Cross-Validation)： 採用與文獻相同的 10 折交叉驗證 (10-Fold Cross-Validation) 來調校隨機森林的超參數，並全面評估模型穩定度。

- 獨立測站驗證 (Independent Station Validation)： 為了測試模型的泛化能力（Generalization Ability），專案將挑選其中 4 個測站的數據作為訓練集，並保留 1 個完全未參與訓練的測站（例如：高海拔龍潭站，或沿海觀音站）作為獨立測試集，模擬未知區域的即時預測成效。

3. 模型效能評估指標 (Performance Metrics)

專案將使用以下四個指標對模型的預測效能進行精確量化：

- 決定係數 (R-squared, R²)： 評估模型可解釋的變異比例（越接近 1 越佳）。

- 平均絕對誤差 (MAE)： 評估預測值與實際值的平均絕對偏離程度。

- 均方根誤差 (RMSE)： 對極端預測誤差較為敏感的指標，用以評估預測波動。

八、 基於環境部公開 API 之即時預測與監測系統設計

為了使靜態訓練完成的模型具備實際應用的商業與公共衛生價值，本專案設計了一套即時空氣品質預測與監測系統。系統透過每小時定期調用環境部「全國空氣品質監測等即時資料」開放 API (AQX P 432)，獲取桃園地區監測站的即時物理與化學特徵值，並即時餵入已訓練好的 M14 隨機森林模型 進行預報。

1. 開放 API 規範與桃園測站對應 (API Specification)

- API 來源網址： https://data.moenv.gov.tw/api/v2/aqx_p_432

- 資料更新頻率： 每小時（Hourly）更新一次。

- 數據過濾與映射： 每次請求後，系統僅篩選欄位 sitename（測站名稱）為「桃園」、「平鎮」、「大園」、「觀音」、「龍潭」之數據。

- API 欄位與模型 M14 特徵對照：

| M14 訓練特徵名稱 | 環境部 API 回傳欄位名稱 (aqx_p_432) | 物理/化學指標說明 |
| --- | --- | --- |
| CO | co | 一氧化碳 (ppm) |
| NO2 | no2 | 二氧化氮 (ppb) |
| NO | no | 一氧化氮 (ppb) |
| NOx | nox | 氮氧化物 (ppb) |
| SO2 | so2 | 二氧化硫 (ppb) |
| O3 | o3 | 臭氧 (ppb) |
| PM10 | pm10 | 懸浮微粒 (μg/m³) |
| AMB_TEMP | wind_speed (替代或外接)* / api可回傳 wind_speed / wind_direc | 環境溫度 (℃)。註：若 API 回傳精簡版無氣象欄位，可整合氣象署觀測 API 取得。 |
| WIND_SPEED | wind_speed | 風速 (m/sec) |
| WIND_DIREC | wind_direc | 風向方位角 (0 ~ 360 度) |
| day_of_year | (動態計算) | 由 API 欄位 monitordate 提取並計算得出。 |
| hour_of_day | (動態計算) | 由 API 欄位 monitordate 提取並計算得出。 |

2. 系統架構與流程設計 (System Workflow)

即時監測運作架構如下：

- 自動調度層 (Scheduler)：使用 APScheduler (Python) 或 cron 工作，設定於每小時的 15 分（通常環境部於此時完成前一小時數據上架）觸發數據拉取腳本。

- 資料整合與特徵對齊層 (ETL Pipeline)：

  - 發送 HTTP GET 請求至 API 獲取 JSON。

  - 篩選 5 個監測站數據，並檢查缺失值。

  - 根據 monitordate 計算 day_of_year 與 hour_of_day。

  - 載入在歷史資料（第五章）訓練時所導出的 MinMaxScaler 參數，將即時數據轉換為 0-1 尺度。（注意：不可重新擬合 fitscaler，否則會產生資料偏誤）。

- 模型推論層 (Inference Engine)：載入已儲存的模型檔（如 model.pkl），並執行 predict() 生成當前小時的 PM2.5 預測值。

- 預警與視覺化層 (Dashboard & Alerting)：

  - 比對「預測 PM2.5 數值」與「實測當下數值」，若模型預報未來將有劇烈攀升（例如大於 35 μg/m³），則觸發預警。

  - 將推論結果儲存至資料庫（InfluxDB 或 PostgreSQL），供前端 Grafana 儀表板進行即時趨勢渲染。